เรื่อง Wireless Semi-Auto Object Detection with Radar

จัดทำโดย

นาย วีรพงษ์ ศรีสอาด               2311311316

นาย ชยาพันธ์ วิโรจน์ชัยยันต์   2311311530

นาย ชินพัฒน์ สุพรรณพงศ์       2311311480

เสนอ

อาจารย์ ฐิติชญา ธนมิตรสมบูรณ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CPE-414 ระบบสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง

(Real Time Embedded Systems)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศีกษา 2568 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สารบัญ

Contents

Wireless Semi-Auto Object Detection with Radar คืออะไร ?	1

วัตถุประสงค์ของโครงงาน	2

อุปกรณ์ที่ใช้	2

หลักการทำงานของระบบ	2

ผลการทดสอบระบบ	3

ชิ้นงานจริง	4

Gantt Chart	4

สรุปผลการดำเนินงาน	4

แนวทางการพัฒนาในอนาคต	5

# Wireless Semi-Auto Object Detection with Radar คืออะไร ?

Wireless Semi-Auto Object Detection with Radar คือระบบตรวจจับวัตถุแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ที่ทำงานในลักษณะของเรดาร์จำลอง (Radar Simulation System) โดยใช้หลักการวัดระยะทางของวัตถุผ่านคลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic Wave) ร่วมกับการหมุนสแกนพื้นที่ของ Servo Motor เพื่อค้นหาวัตถุในบริเวณโดยรอบแบบ Real-Time และสามารถส่งข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Communication) ไปยังหน้าเว็บแสดงผลได้ทันที

ระบบนี้ถูกออกแบบให้มีการทำงานคล้ายกับเรดาร์จริง โดยจะมี Ultrasonic Sensor ติดตั้งอยู่บน Servo Motor ซึ่งสามารถหมุนได้ในช่วงมุม 0 – 180 องศา เพื่อทำหน้าที่สแกนพื้นที่ด้านหน้า เมื่อ Servo Motor ทำการหมุน เซนเซอร์จะส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกไป และวัดระยะเวลาที่คลื่นสะท้อนกลับมาจากวัตถุ เพื่อนำไปคำนวณหาระยะทางของวัตถุนั้น

รูปที่ 1 : Radar navigation screen

## วัตถุประสงค์ของโครงงาน

- เพื่อออกแบบระบบตรวจจับวัตถุแบบ Real-Time

- เพื่อพัฒนาระบบเรดาร์จำลองโดยใช้ Ultrasonic Sensor

- เพื่อควบคุมการทำงานของระบบผ่านการสื่อสารแบบไร้สาย

- เพื่อแสดงผลข้อมูลการตรวจจับวัตถุผ่านหน้าจอ Monitor

- เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถควบคุมได้ทั้งแบบ Automatic และ Manual

## อุปกรณ์ที่ใช้

- 1x Monitor

- 1x Ultrasonic sensor

- 1x Servo motor

- 1x PS2 XY Joy stick Module

- WIFI

- 2x ESP32

- 1x Speaker

- 1x mp3 tf 16p manual

- 3D Printer/3D Pen

## หลักการทำงานของระบบ

- Servo motor หมุน 180 องศา โดยมี Ultrasonic sensor ติดอยู่ข้างบน

- สามารถใช้Joy stick ควบคุม Servo motor ให้หมุนแบบ manual เพื่อค้นหาวัตถุที่เข้ามาแบบ Real time ได้

- แสดงหน้าจอเรดาห์ ผ่านจอ Monitor และ แจ้งเตือนด้วยเสียงด้วย Speaker เมื่อพบวัตถุในระยะ

- ให้ ESP32 1 ตัวเป็นตัวควบคุมเรดาห์ อีก 1 ตัว เชื่อมต่อกับ Joy stick เพื่อ Remote เข้าไปควบคุมการหมุนของเรดาห์

## ผลการทดสอบระบบ

จากการทดสอบพบว่า

- ระบบสามารถตรวจจับวัตถุได้แบบ Real-Time

- สามารถแสดงตำแหน่งของวัตถุผ่านหน้าจอ Radar ได้

- ระบบสามารถควบคุมการหมุนของ Sensor ได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบ Manual

- ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงสามารถทำงานได้เมื่อพบวัตถุในระยะที่กำหนด

- การควบคุมผ่าน Wireless Communication มีความเสถียร

## วงจรและฮาร์ดแวร์

รูปที่ 2 : ชิ้นงานจริงส่วนที่ 1 และ  2

## ชิ้นงานจริง

รูปที่ 3 : ชิ้นงานจริงส่วนที่ 1 และ  2

## Gantt Chart

รูปที่ 4 : Gantt Chart

## สรุปผลการดำเนินงาน

โครงงาน Wireless Semi-Auto Object Detection with Radar สามารถพัฒนาระบบตรวจจับวัตถุที่ทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้หลักการของ Ultrasonic Sensor ร่วมกับการประมวลผลของ ESP32 และการสื่อสารแบบไร้สาย เพื่อจำลองการทำงานของระบบเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงผลการตรวจจับวัตถุแบบ Real-Time ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

## แนวทางการพัฒนาในอนาคต

- เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุ

- เพิ่มระบบบันทึกข้อมูลการตรวจจับ

- พัฒนา Mobile Application สำหรับแสดงผล

- ประยุกต์ใช้ AI ในการวิเคราะห์วัตถุ